Приложение К к СП 1.02.01-2023

Состав и содержание задания на разработку проектной документации объекта капитального ремонта, модернизации и технической модернизации

СОГЛАСОВАНО1)                                                    УТВЕРЖДЕНО

_______________________________________    __________________________________

наименование заказчика

__________________________________

должность представителя заказчика

____________  _____________________

подпись               инициалы, фамилия

«____» _________________ 20 ___ г.

М.П.

Задание на разработку проектной документации

____________________________________________________________________________

вид строительства, наименование объекта капитального ремонта,

____________________________________________________________________________________

месторасположение (улица, номер дома, город)

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Указывают наименование органа, принявшего решение о реализации инвестиционного проекта на строительство объекта, дату и регистрационный номер решения |
| 2. Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |
| 2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | Указывают реквизиты технических условий обеспечения объекта строительства инженерными системами с учетом материалов раздела «Обеспечение ресурсами» (см. 5.3.3.6) и выданной разрешительной документации: водоснабжением; бытовой, производственной канализацией; теплоснабжением; электроснабжением; газоснабжением; телефонизацией; холодоснабжением; диспетчеризацией лифтов; техническими системами охраны; другими инженерными системами. По каждой инженерной системе указывают организацию, выдавшую технические условия, дату и регистрационный номер документа |
| 2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | Указывают дату и регистрационный номер разрешения |
| 3. Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Указывают сведения, касающиеся проведения заказчиком мероприятий по информированию жителей о предстоящем капитальном ремонте и (или) модернизации в установленном законодательством порядке |
| 4. Вид строительства | Указывают (согласно классификации ремонтно-восстановительных работ в СП 1.04.01) ремонтно-восстановительные работы, в том числе элементов здания и инженерных систем. При модернизации выполнить ___________________. При капитальном ремонте выполнить ____________ и т. д. |
| 5. Вид проектной документации | Указывают необходимость разработки проектной документации в одном из вариантов: в виде информационной модели* и на бумажном носителе; в виде информационной модели* и электронного документа; в виде информационной модели*, электронного документа и на бумажном носителе; на бумажном носителе; в виде электронного документа; на бумажном носителе и в виде электронного документа |
| 6. Дополнительные требования к информационной модели* | Указывают список данных (используемых в период эксплуатации, сноса и др.), необходимых для включения в информационную модель* |
| 7. Стадийность проектирования | Указывают требования заказчика к стадийности проектирования объекта строительства: двухстадийное (архитектурный проект, строительный проект) (преимущественно); одностадийное (строительный проект) |
| 8. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Указывают требование о выделении очередей, пусковых комплексов с определением объектов и техникоэкономических показателей по очередям строительства и пусковым комплексам. В случае отсутствия решений по выделению очередей строительства указывают: «осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки», при этом приводят требования заказчика, характеризующие требуемые технические решения проекта застройки по выделению очередей строительства |
| 9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских) | Конкретизируют перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю, в т.ч.: проведение инженерных изысканий для проектирования и строительства объекта; выполнение основных и дополнительных проектных работ с указанием, при необходимости, объектов проектирования, стадий проектирования, обязательных и необязательных разделов проектной документации и (или) ее частей; разработку автоматизированных систем управления технологическими процессами и предприятием; осуществление авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию); выполнение иных работ и услуг, поручаемых заказчиком проектировщику в рамках договора подряда |
| 10. Источники финансирования строительства | Указывают источник (собственные средства заказчика (застройщика), тоже с привлечением бюджетных средств, бюджетные средства, кредиты банка и т. д.) и предполагаемые объемы финансирования по каждому из источников с разбивкой по годам |
| 11. Способ строительства | Указывают способ строительства (подрядный, хозяйственный, смешанный) |
| 12. Наименование заказчика | Указывают: решение уполномоченного органа государственного управления о назначении (определении) заказчика строительства наименование заказчика, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика |
| 13. Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в позиции 9 настоящего задания | По результатам проведения конкурсных процедур по выбору проектной организации-исполнителя работ. В случае наличия особого решения специально уполномоченных указывают реквизиты решения, наименование проектной организации, номер и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в соответствии с учредительными документами (для юридических лиц) или паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном законодательством порядке), банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика |
| 14. Объект капитального ремонта, его технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, количество секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Приводят следующие сведения по объекту: построено в _______ г., последний ремонт произведен в _______ г., количество этажей _____, подземный этаж, который используется ___________, объем сооружения брутто _____м3, площадь сооружения брутто_____ м2, физический износ ______ %, показатель по назначению здания ___________ |
| 15. Назначение и типы встроенных помещений | Указывают функциональное назначение и типы встроенных помещений |
| 16. Основные требования к внутренней перепланировке | Указывают требования к внутренней планировке зданий исходя из их назначения и условий использования |
| 17. Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 17.1 Предельная стоимость строительства | Указывают стоимость строительства в ценах на дату начала разработки сметной документации (см. подраздел «Стоимость строительства», 5.3.3.10.2) |
| 17.2 Сроки начала и окончания строительства | Указывают даты начала и окончания капитального ремонта, а также сроки строительства выделяемых очередей, пусковых комплексов, этапов в соответствии с требованиями заказчика. Допускается устанавливать требования по определению даты окончания строительства по результатам разработки раздела проекта «Организация строительства» |
| 17.3 Технико-экономические показатели | Указывают технико-экономические показатели, характеризующие экономичность проектных решений (удельные капитальные затраты на 1 м2, 1 м3 и т. д.) (при необходимости) |
| 18. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | Указывают требования к разработке проектных решений по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц (в т.ч. инвалидов) различных категорий в период эксплуатации объекта. Также указывают перечень конкретных помещений, предназначенных для обслуживания физически ослабленных лиц различных категорий |
| 19. Требования к архитектурно-планировочным решениям | Указывают дополнительные требования заказчика по прокладке инженерных сетей, благоустройству, применению природного камня и (или) изделий из него при отделке, благоустройстве, дорожном строительстве и т. д. (при их наличии) |
| 20. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Указывают требования к применению конкретных конструктивных решений зданий и сооружений, строительных конструкций, материалов и изделий |
| 21. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Указывают требования заказчика к конкретным решениям по инженерным системам зданий и сооружений, их техническим характеристикам, по периодичности технического обслуживания и ремонта |
| 22. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц | Указывают требования заказчика по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц |
| 23. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | Указывают требования заказчика к благоустройству территории и малым архитектурным формам |
| 24. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Указывают требования заказчика о разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 25. Требования по выполнению научно-исследовательских работ | Указывают требования по привлечению научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, цели и задачи проведения НИОКР, а также приблизительная стоимость НИОКР исходя из бюджета, определенного инвестором и заложенного в инвестиционно-экономических расчетах |
| 26. Дополнительные требования заказчика | Указывают требования заказчика о необходимости: разработки демонстрационных материалов; предоставления дополнительных экземпляров проектной документации и др. |
| 27. Класс сложности объекта | Указывают класс сложности объекта в соответствии с СН 3.02.07 |
| 28. Условия проектирования | Указывают требования по применению ТНПА. Дополнительно к требованиям ТНПА обязательного применения устанавливают требования к разработчику проектной документации по применению ТНПА добровольного применения, удовлетворяющих инвестиционному и инженерному замыслу и требованиям заказчика. Данное указание (за исключением ТНПА обязательного применения) требует конкретного перечисления. При отсутствии требований заказчика указывают: «осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке» |
| 29. Уникальный идентификационный номер ОКС (при наличии) | Указывают уникальный идентификационный номер ОКС, присвоенный объекту при его регистрации в информационной системе «Единый реестр объектов капитального строительства» |
| 30. Наличие радиационных объектов | Указывают количество и назначение радиационных объектов согласно законодательству и СН 3.02.13 |
| * В случае ее разработки. |  |
| Примечания В задании на разработку проектной документации допускается указание возможных отклонений от технико-экономических показателей при разработке проектной документации. 1 Перечень основных данных и требований задания на разработку проектной документации может быть расширен в зависимости от сложности, вида и назначения проектируемого объекта. 2 Перечень исходных данных, необходимых для проектирования, оформляется в виде приложения к заданию на разработку проектной документации. |  |

От заказчика:                                                          От проектной организации-исполнителя2):

___________________________________          ____________________________________

должность представителя заказчика                             должность представителя проектной организации

___________ _______________________          ____________ _______________________

подпись            инициалы, фамилия                                 подпись             инициалы, фамилия

«____»_____________________ 20 ___ г.          «____»_______________________ 20 ___ г.

____________

1) Реквизиты (согласования) местного исполнительного и распорядительного органа управления, которому выделены средства финансирования строительства, или организации, уполномоченной этим органом в установленном порядке.

2) Подписывает представитель проектной организации-исполнителя при подписании договора подряда в подтверждение согласия с указанным заданием.